D타입 카메라 보안기능 시험준비

■ 대 상 : D-Type 카메라(6005IR, 6015Z)

■ 출 처

영상정보 처리기기 보안기능시험(250825_03)

보안기능구현명세서작성가이드(V1.0), 관련지침

■ 시험 대상 항목(총 53항목) - 요약표

| 구분 | 항목수 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 | 53 | IP카메라 제품군의 보안기능 시험 기준 수량 |
| 필수 항목 | 42 | 시험대상 전 제품이 반드시 구현해야 함 |
| 조건부 필수 항목 | 9 | 오디오 탑재, 무선통신, 외부 인증 등 해당 시에만 평가 |
| 선택 항목 | 2 | 기능 확장용 또는 부가 보안기능(예: 고급 암호모듈 등) |

아래표는 IP카메라 제품군(시험항목 53개)을 카테고리별로 요약정리 한 것입니다.

각 항목은 TTA/국가보안기술연구소의 보안요구사항V3.0 및 TTA 발표자료를 기준으로

작성되었습니다.

| 항목번호 | 항목명 | 주요내용/ 구분 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 사용자 식별 및 인증 | 계정기반 로그인 구현 | 필 수 |
| 1.2 | 관리자 권한분리 | 관리자/사용자 권한구분 | 필 수 |
| 1.3 | 비밀번호 정책 | 9자리이상, 특수문자등 | 필 수 |
| 1.4 | 기본계정 변경 | 출하시기본계정강제변경 | 필 수 |
| 1.5 | 로그인 실패 제한 | 5회 실패시 잠금 | 필 수 |
| 1.6 | 세션관리 | 비사용 시 자동 로그아웃 | 필 수 |
| 1.7 | 동시 세션 차단 | 중복 로그인 차단— 조건부 |  |
| 1.8 | 인증 정보보호 | PW 해시저장(SHA-256 등) | 필 수 |
| 1.9 | 관리자 접속제한 | IP 필터링 | 필 수 |
| 2.1 | 접근제어 정책적용 | Role기반 접근제어 | 필 수 |
| 2.2 | 원격접속 제한 | Telnet 등 비필요 서비스 비활성화 | 필 수 |
| 2.3 | 계정삭제/변경로그 | 관리자 행위 로깅 | 필 수 |

| 항목번호 | 항목명 | 주요내용/ 구분 | 필수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 전송데이터암호화 | RTSP/ONVIF/HTTPS TLS1.2 이상 | 필 수 |
| 3.2 | 인증서기반통신 | Mutual TLS 등 — 조건부 |  |
| 3.3 | 무선통신보안 | Wi‑Fi WPA2 이상 — 조건부 |  |
| 3.4 | 불필요포트관리 | 포트·서비스 비 활성화 | 필 수 |
| 3.5 | 네트워크인터페이스보호 | 인터페이스 보안정책 — 조건부 |  |
| 4.1 | 저장데이터암호화 | AES256 등 저장암호화 | 필 수 |
| 4.2 | 영상데이터무결성보호 | 영상변조방지 | 필 수 |
| 4.3 | 로그데이터보호 | 로그 위변조 방지 | 필 수 |
| 4.4 | 키관리 | KEK/DEK 분리 | 필 수 |
| 4.5 | 영상전송보호 | RTP over TLS 등 | 필 수 |
| 4.6 | 백업데이터보호 | 백업 암호화 | 필 수 |

■ 시험 대상 항목(총 53항목) - 세부상세 내용

| 구분 (대분류) | 항목ID | 항목명 (요약) | 주요 판정기준 / 설명 | 구 분 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 영상보안 | 1.1.1 | 영상 프로토콜인증 | ONVIF/RTSP 등에서 사용자 인증 제공, Digest 인증시RFC7616 준수 | 필수 |
| 영상보안 | 1.2.1 | 영상전송보안 | TLS1.2 이상으로 스트림 보호 (HTTPS/RTSPS 등) | 필수 |
| 영상보안 | 1.3.1 | 영상무결성보호 | 전송·저장 영상 변조 방지/검증기능 | 필수 |
| 영상보안 | 1.4.1 | 오디오전송보안(해당시) | 오디오 포함 시 동일수준의 암호 / 무결성 적용 | 조건부 |
| 영상보안 | 1.5.1 | 영상데이터암호화저장 | 내부 저장시 AES256 등으로 암호화 | 필수 |
| 영상보안 | 1.6.1 | 영상스트림접근통제 | 인증된 계정·권한으로만 스트림 구독 허용 | 필수 |
| 영상보안 | 1.7.1 | 영상백업보호 | 백업시 암호화 및 복원 무결성 확인 | 필수 |
| 영상보안 | 1.8.1 | 프로토콜비호환처리 | 비인증/구버전 요청 거부·로그 | 필수 |
| 식별·인증 | 2.1.1 | 사용자식별및인증 | ID/PW 기반 로그인 제공 | 필수 |
| 식별·인증 | 2.1.2 | 관리자권한분리 | 관리자/사용자 권한 분리 | 필수 |
| 식별·인증 | 2.1.3 | 비밀번호정책 | 최소길이·복잡도·주기등강제 | 필수 |
| 식별·인증 | 2.1.4 | 기본계정변경 | 출하 기본PW 강제변경/초기 로그인시 변경 | 필수 |
| 식별·인증 | 2.2.1 | 인증실패제한 | 연속5회 이하 실패시 비 활성화 (잠금/지연) | 필수 |
| 식별·인증 | 2.2.2 | 인증실패재활성화 | 5분 이상 지연 / 관리자 해제 등 | 필수 |

| 구분 (대분류) | 항목ID | 항목명(요약) | 주요 판정기준 / 설명 | 구 분 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 식별·인증 | 2.3.1 | 세션 타임아웃 | 미 사용10분 내 자동종료(설정가능) | 필수 |
| 식별·인증 | 2.3.2 | 동시 세션차단 | 동일계정 중복 접속제한 | 조건부 |
| 식별·인증 | 2.4.1 | 인증 정보보호 | PW 해시저장(SHA-256 등), 평문저장금지 | 필수 |
| 식별·인증 | 2.4.2 | 관리자 접속제한 | 허용IP(화이트리스트)로 관리 접속제한 | 필수 |
| 접근통제 | 3.1.1 | 접근 제어정책 | Role 기반 권한부여 / 변경 / 삭제 | 필수 |
| 접근통제 | 3.2.1 | 원격접속 제한 | Telnet 등 불필요 서비스 비 활성화 | 필수 |
| 접근통제 | 3.3.1 | 관리행위 로깅 | 계정추가·삭제·권한변경 등 감사기록 | 필수 |
| 접근통제 | 3.4.1 | 외부IT실체인증 (해당시) | 외부서버/API 인증정보설정·관리 | 조건부 |
| 통신보안 | 4.1.1 | 전송 데이터 암호화 | HTTPS/SSH/RTSPS 등 TLS1.2 이상 | 필수 |
| 통신보안 | 4.1.2 | 인증서 기반통신 | 서버 / 클라이언트 인증서 검증 | 조건부 |
| 통신보안 | 4.2.1 | 포트·서비스관리 | 불 필요 포트·서비스 비 활성화 | 필수 |
| 통신보안 | 4.3.1 | 무선통신 보안 (해당시) | Wi‑Fi WPA2 이상암호화 | 조건부 |
| 통신보안 | 4.4.1 | 네트워크 인터페이스 보호 | RJ45 등 물리·논리인터페이스보호 | 조건부 |
| 통신보안 | 4.5.1 | 프로토콜 최소권한 | 관리 서비스 기본 비 활성/필요시만 활성 | 필수 |

| 구분 (대분류) | 항목ID | 항목명(요약) | 주요판정기준/설명 | 구 분 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 데이터보호 | 5.1.2 | 키관리 | KEK/DEK 분리, 하드코딩금지 | 필수 |
| 데이터보호 | 5.2.1 | 로그 데이터 보호 | 감사기록 위변조 방지(해시/서명) | 필수 |
| 데이터보호 | 5.2.2 | 백업 데이터 보호 | 백업파일 암호화 / 복원검증 | 필수 |
| 데이터보호 | 5.3.1 | 설정 백업 보호 | 설정값 백업시 암호화 저장 | 조건부 |
| 데이터보호 | 5.4.1 | 영상 전송 보호 | RTP over TLS 등 스트림 보호 | 필수 |
| 데이터보호 | 5.5.1 | 데이터 파기 (해당시) | 임시파일 / 캐시 안전삭제 | 조건부 |
| 시스템보안 | 6.1.1 | 펌웨어 서명검증 | 업데이트 전 전자서명 검증 | 필수 |
| 시스템보안 | 6.1.2 | 업데이트 유효성 검증 | 해시값 비교, 인증서 유효성 검증 | 필수 |
| 시스템보안 | 6.1.3 | 업데이트 감사기록 | 설치/실패/관리자ID/시간로깅 | 필수 |
| 시스템보안 | 6.2.1 | 부팅 무결성 검사 | Secure Boot 또는 해시 비교 | 조건부 |
| 시스템보안 | 6.2.2 | 운영 무결성 검사 | 주기적 해시/자체 무결성 검사 | 필수 |
| 시스템보안 | 6.3.1 | 자체시험 (Self-Test) | 보안기능 자체 점검·결과기록 | 필수 |
| 시스템보안 | 6.4.1 | 취약점 대응 | CVE/NVD 기반취약점제거내역 | 필수 |
| 시스템보안 | 6.5.1 | 오류 / 예외처리 | 비 정상동작시 자동복구/안전정지 | 필수 |

| 구분 (대분류) | 항목ID | 항목명(요약) | 주요판정기준/설명 | 구 분 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 감사·로깅 | 7.1.1 | 감사기록 생성 | 인증/설정/업데이트/오류이벤트로깅 | 필수 |
| 감사·로깅 | 7.1.2 | 감사기록 저장 | 보관주기/용량관리·로테이션 | 필수 |
| 감사·로깅 | 7.1.3 | 감사기록 무결성 | 로그위변조방지(해시/서명) | 필수 |
| 감사·로깅 | 7.2.1 | 외부로그 전송 | Syslog(TLS) 연동 | 조건부 |
| 감사·로깅 | 7.3.1 | 시간 동기화 | NTP 등 으로 로그시간 일관성 확보 | 필수 |
| 운영관리 | 8.1.1 | 관리자 통제정책 | 보안설정 접근/변경 제한 | 필수 |
| 운영관리 | 8.1.2 | 보안기능 설정관리 | 기능ON/OFF 제한·기본ON | 필수 |
| 운영관리 | 8.1.3 | 유지보수 접근통제 | 원격유지보수계정/인증절차 | 필수 |
| 물리보안 | 8.2.1 | USB·UART· JTAG 차단 | 디버그포트비활성화/봉인 | 필수 |
| 물리보안 | 8.2.2 | 물리 인터페이스 보호 | 포트봉인·밀봉라벨등 | 조건부 |
| 암호 | 9.1.1 | 표준 알고리즘 사용 | AES/ARIA/SHA-2/RSA등 112bit 이상 강도 | 필수 |
| 암호 | 9.1.2 | RNG 품질 | 표준 난수 발생기 사용·검증 | 조건부 |
| 암호 | 9.2.1 | 키 저장 보호 | 하드코딩금지·보호영역저장 | 필수 |
| 암호 | 9.2.2 | 키 수명/교체 | 주기·사건기반교체절차 | 필수 |
| 암호 | 9.3.1 | KCMVP 적용(해당시) | 검증필암호모듈사용 | 조건부 |

■ 다후아 기술지원 대상 및 체크리스트 - 세부상세 내용

■ 대상 : NARI TECH D-Type IP Camera (6005IR, 6015Z)

■ 기준문서 : 「영상정보처리기기보안기능시험250825_03」,

「보안기능구현명세서작성가이드(V1.0)」등

1) 기술지원 대상 분류 및 포지션 분류 요약표

| 보안기능분류 | 핵심 시험 포인트(예시) | Dahua 요청 | Dahua 제출 산출물(예) | 나리테크준비사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 계정·인증관리 | ID/PW, 권한분리, 실패잠금, 세션타임아웃 | ② 보안기능구현상세 | Auth/Digest/TLS 명세, 계정·권한표 | PW 정책 9자 이상, 관리자/사용자 분리 |
| 2. 접근통제·권한 | Telnet off, Role기반접근, 관리자행위로깅 | ⑤ 네트워크·접근통제 | 포트/서비스 관리표, 접근정책 | 불필요 서비스OFF, 허용IP 정책 |
| 3. 네트워크·통신 | TLS1.2+, 인증서검증, 무선보안 | ⑤ 네트워크·접근통제 | TLS 설정, 인증서 체인 | HTTPS/RTSPS 강제, RootCA 준비 |
| 4. 데이터·저장보안 | AES256 저장, 로그/백업암호화, 키관리 | ③ 암호화·키관리 | Key Mgmt 정책, 저장암호화 로직 | 키 교체 주기표, 백업 암호화 스냅샷 |
| 5. 시스템보안 | FW 서명검증, 부팅/운영무결성, 패치관리 | ① 형상관리/ ③ 암호/ ④ 무결성 | Build&Signing 절차, 해시/서명검증 | FW 해시/ 서명확인 절차서 |
| 6. 감사·로깅 | 로그생성/보관/무결성, Syslog(TLS) | ④ 무결성·로그 | 로그 스키마, 로테이션 정책 | Syslog 서버준비, 이벤트 코드매핑 |

| 보안기능분류 | 핵심 시험 포인트(예시) | Dahua 요청 | Dahua 제출 산출물(예) | 나리테크준비사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. 업데이트·배포 | 해시검증, 전자서명, 업데이트로그 | ① 형상관리/ ③ 암호 | Update 검증 Flow | 릴리즈 노트통일, 복구절차 명시 |
| 8. 암호알고리즘 | AES/RSA/SHA 표준, RNG | ③ 암호화·키관리 | CryptoEngine/ RNG 스펙 | 암호강도112bit 이상 문구통일 |
| 9. 운영·물리보안 | USB/UART/JTAG 차단, 유지보수인증 | ⑦ 운용·연동구조 | 디버그 차단정책, 유지보수 절차 | 봉인라벨, 원격접속 승인절차 |
| 10. 환경·물리 | 포트봉인, 설정백업보호 | ⑦ 운용·연동구조 | 물리포트 보호정책, 설정 암호화 | 백업파일 암호화 확인 |
| 11. 선택항목 | OTP/2FA, 이중화 | ⑪ 선택항목 | OTP/2FA 문서, 이중화 구성도 | 필요시 시험 시나리오 포함 |

2부. Dahua 기술지원 세부 요청서

2-1. 9묶음별 세부 요구사항 · 증빙 · 준비 체크리스트

2-1-1. ① 펌웨어 형상·버전관리 (Build & Signing 포함)

• 요청문서(Dahua 작성)

- Firmware Structure Diagram

- Build & Signing Procedure

- Version Mapping Table (모델 ↔ FW 버전 매핑)

- Release Note (역사 포함)

• 필수 포함 내용

- 부트로더 / OS / 미들웨어 / 보안모듈 / 애플리케이션 계층 구조도

- 빌드 시 해시 생성 방식, 서명키 종류 (예: RSA2048 + SHA256)

- 펌웨어 배포 경로(개발 → 검증 → 릴리즈 → 현장 적용 흐름)

• 시험 증빙 포인트(시험기관이 실제 보는 것)

- 펌웨어 파일의 SHA-256 해시값

- 전자서명 검증 “성공” 화면 캡처

- 장비 웹UI/CLI 상의 FW 버전과 릴리즈노트의 버전이 일치하는 스크린샷

• NARI TECH 준비사항

- 모델별 장비 FW 버전 목록(6005IR, 6015Z 구분)

- 현장 업데이트 절차서 (누가, 어떤 순서로 FW 교체하는지)

- 업데이트 실패 시 롤백 시나리오 문서(이전 버전 복구 절차)

2-1-2. ② 보안기능 구현상세 (Auth / Session / TLS / ONVIF / RTSP)

• 요청문서(Dahua 작성)

- Security Function Implementation Detail (SFI 본문)

- Account & Role Spec (계정/권한 스펙 문서)

- Session Lock / Timeout Policy

- ONVIF / RTSP 보안 적용 현황 정리 문서

• 필수 포함 내용

- 출하시 기본계정 변경 강제 여부 및 구현 방식

- 비밀번호 정책(최소 9자, 영문·숫자·특수문자 조합, 변경 주기 등)

- 로그인 5회 실패 시 잠금 또는 지연 정책

- 미사용 10분 내 세션 자동 타임아웃(설정 가능 여부)

- 동일 계정 동시 세션 차단 여부(조건부 항목 대응)

• 시험 증빙 포인트

- UI 캡처:

㉮ 계정 생성·권한 설정 화면

㉯ 로그인 실패 후 잠금/지연 메시지

㉰ 세션 만료 후 재로그인 요구 화면

- RTSP Digest 인증 흐름도 (요청/응답 패킷 순서도)

- TLS Handshake 로그 (ClientHello~Finished 흐름 확인 가능 로그)

• NARI TECH 준비사항

- 관리자 / 운영자 / 조회자 등 Role 정의표

- 시험용 계정 세트(ID/PW) 목록

- 실제 장비 설정값 스냅샷(스크린샷, 설정 백업파일 등)

2-1-3. ③ 암호화·키관리 (AES / RSA / SHA / RNG / KCMVP)

• 요청문서(Dahua 작성)

- Encryption & Key Management Policy

- Crypto Engine / RNG Spec 문서

- KEK/DEK 분리 설계 문서

- 키 교체 주기 및 절차

• 필수 포함 내용

- 저장 데이터 암호화(AES-256) 적용 구조

- 전송 구간 암호화(TLS 1.2 이상) 적용 방식

- PW 해시 알고리즘 (예: SHA-256), 평문 저장 금지 선언

- 키 저장 위치(파일/보호영역) 및 접근 보호 방식

- RNG(난수발생기) 품질 특성 및 표준 만족 여부

• 시험 증빙 포인트

- 암호 관련 설정 화면 / 설정파일 예시

- 인증서 체인 및 유효성 검증 결과 화면

- 키 교체 절차 실행 스냅샷(키 교체 후 정상 동작 확인)

• NARI TECH 준비사항

- 암호알고리즘 강도표 (AES-256, SHA-256, RSA2048 등 명시)

- 내부 CA 또는 시험용 인증서 준비(필요 시)

2-1-4. ④ 무결성·로그보호 (Secure Boot / Hash / Log Integrity)

• 요청문서(Dahua 작성)

- Boot / Runtime Integrity Flow (부팅·운영 중 무결성 검사 흐름도)

- Audit Log Structure (로그 필드 정의)

- Log Rotation & Integrity (서명/해시 구조 포함) 문서

• 필수 포함 내용

- Secure Boot 적용 여부 및 동작 방식

- 운영 중 주기적인 무결성 검사(파일 해시, 코드 영역 등) 주기·대상

- 로그 위·변조 방지 구조(해시·전자서명·체인 방식 등)

• 시험 증빙 포인트

- 부팅 무결성 검사 결과 로그

- 로그 서명 검증 예시 화면(해시값 비교 혹은 서명 검증 결과)

- 로그 로테이션 정책 화면/설정 캡처

• NARI TECH 준비사항

- Syslog(TLS) 서버 준비(옵션이지만 있으면 유리)

- 이벤트 코드 매핑표 (로그 코드 ↔ 의미)

- 로그 보관 주기(예: 6개월, 1년 등) 정책 문서

2-1-5. ⑤ 네트워크·접근통제 (Ports / Services / Certificates)

• 요청문서(Dahua 작성)

- Port & Service Control Table

- Remote Access Control 문서

- Certificate Chain Description

• 필수 포함 내용

- 불필요 포트/서비스 OFF 목록(예: Telnet, FTP, Debug 포트 등)

- 관리자 접근용 IP 필터링 정책(화이트리스트 방식 등)

- 인증서 기반 통신(Mutual TLS 등) 적용 여부 및 구체 구현(해당 시)

• 시험 증빙 포인트

- 포트 스캔 결과 보고서(nmap 전/후 비교)

- 접근제어 정책 UI 화면

- 인증서 검증 로그(유효·만료·폐기 처리 예시)

• NARI TECH 준비사항

- 허용 포트 / 프로토콜 명세서 (예: 443, 554, 443 RTSPS 등)

- 원격 접속 승인 절차(누가, 어떻게, 어떤 과정으로 승인하는지)

2-1-6. ⑥ 커스텀 변경내역 (Dahua → NARI)

• 요청문서(Dahua 작성)

- Change Log (기능/보안/네트워크/UI)

- Custom Security Policy Summary

- (선택) 보안모듈 소스 diff 리스트(기본 펌웨어 대비 변경점 요약)

• 필수 포함 내용

- Dahua 기본 펌웨어 대비 NARI 커스텀 변경 포인트 목록

- NARI 고유 보안정책 (PW 9자/특수문자/주기, 계정체계 등) 반영 여부

- NARI Viewer/Naxt Vision 연동 시 보안정책(접속·권한·암호화 등) 정리

• 시험 증빙 포인트

- 변경된 화면/설정 캡처 (기본 FW와 비교 가능하도록)

- 정책 비교표 (Default 정책 vs NARI 정책)

- 기능 ON/OFF 제어 확인 캡처

• NARI TECH 준비사항

- 사내 보안정책 문구 통일본

- 커스텀 항목 목록화 (차후 다른 프로젝트에도 재사용 가능하게)

2-1-7. ⑦ 운용·연동 구조 (System / CMS / Viewer / Debug 차단)

• 요청문서(Dahua 작성)

- System Architecture & Network Topology

- External Module Interaction (CMS/Viewer 연동 구조)

- Debug Interface Blocking Policy

• 필수 포함 내용

- 카메라 – Viewer – CMS – 녹화서버 간 데이터 흐름(프로토콜/포트 포함)

- SDK/API 호출 지점 및 인증 방식

- USB / UART / JTAG 등 디버그 인터페이스 봉인/차단 방식

• 시험 증빙 포인트

- 전체 토폴로지 다이어그램

- 봉인 라벨 및 포트 밀봉 사진

- 디버그 포트 비활성화 확인 화면(메뉴/CLI 둘 다)

• NARI TECH 준비사항

- 실제 현장 네트워크 구성도 (방화벽, 스위치, 서버, 카메라 위치 포함)

- 봉인 절차서(누가, 언제, 어떻게 봉인하는지)

2-1-8. ⑧ 취약점 관리·자체점검 (CVE / Self-Test)

• 요청문서(Dahua 작성)

- Vulnerability Management Record

- Self-Test Procedure & Log

• 필수 포함 내용

- 정기 CVE 점검 및 패치 이력 (CVE-ID, 영향도, 반영 버전 등)

- 보안기능 자가진단(Self-Test) 항목 및 주기(부팅 시, 주기적 등)

• 시험 증빙 포인트

- 취약점 패치 내역표 (버전별 적용 리스트)

- Self-Test 실행 로그 (성공/실패 케이스 포함)

• NARI TECH 준비사항

- 분기별 패치 캘린더(예: 분기 1회 이상 취약점 점검 계획)

- 내부 담당자 및 연락 창구 지정

2-1-9. ⑨ 공급망 신뢰성 (Provenance / Distribution Integrity)

• 요청문서(Dahua 작성)

- Component Provenance Statement(부품/모듈 출처 성명서)

- Firmware Distribution Integrity Assurance 문서

• 필수 포함 내용

- 각 구성요소(SoC, 모듈, 라이브러리)의 공급망 경로(제조사, 유통사)

- 백도어/악성코드 미존재 확인(내부 점검 기준)

- 배포용 펌웨어 파일의 해시 검증 체계(배포 전/후 일치 확인)

• 시험 증빙 포인트

- 해시 비교 리포트 (배포본 vs 시험기관 제출본)

- 유통 경로 표(개발 → 빌드 → 배포서버 → 현장)

• NARI TECH 준비사항

- 파일 검증 스크립트(예: sha256sum 검증용)

- 내부 파일 검증 체크리스트

3부. 엔지니어 실무 준비 체크리스트 & 제출 패키지 구조

3-1. 엔지니어 즉시 실행 체크리스트 (시험대비 현장용)

엔지니어가 시험 직전에 실제 장비에서 반드시 확인해야 하는 항목을 체크리스트 형태로 정리.

[계정·인증]

□ 장비 초기화 후 기본계정 강제 변경 흐름 캡처 (로그 포함)

□ PW 정책(최소 길이/복잡도/변경주기) 설정 화면 캡처

□ 연속 5회 로그인 실패 시 계정 잠금 또는 지연 발생 로그 캡처

□ 세션 타임아웃(미사용 10분) 동작 영상 또는 캡처

[네트워크·통신]

□ RTSP Digest 인증 패킷 덤프 (요청/응답 흐름 확인 가능하게)

□ TLS 1.2 Handshake 패킷 덤프(클라이언트–서버 간 협상 과정)

□ 불필요 포트 비활성화 전/후 nmap 결과 비교 리포트

[저장·데이터 보안]

□ 저장 암호화 설정 화면 캡처

□ 테스트 파일(예: 더미 녹화본) 암호화 여부 확인(평문 접근 불가 확인)

[시스템 무결성]

□ FW 업데이트 시 전자서명 검증 성공 로그 1건

□ FW 업데이트 시 전자서명 검증 실패 로그 1건

□ 부팅 무결성 검사 결과 로그 (Secure Boot 적용 시 화면 포함)

[로그·감사]

□ 감사로그 로테이션 정책(용량/기간) 설정 화면

□ 로그 무결성(해시/서명) 검증 예시 화면 또는 보고서

[연동·Syslog]

□ Syslog(TLS) 전송 테스트 결과(조건부 항목)

[물리보안]

□ USB/UART/JTAG 디버그 인터페이스 봉인 사진

□ 관련 메뉴(콘솔 접근, 디버그모드 등) 비활성화 화면 캡처

3-2. 제출 패키지 구성 예시 (TTA·국보연 제출용)

1) SFI 본문(DOCX/PDF) + Dahua 참조 문서 스택

- NARI 명의의 SFI(보안기능 구현명세서)

- Dahua에서 작성한 세부 기술문서(암호/무결성/포트/로그/업데이트 등)

2) 시험 증빙 캡처·로그·패킷덤프 전체

- 폴더 구조 예시:

01_계정인증

02_네트워크

03_암호화

04_무결성

05_로그

06_업데이트

07_물리보안

3) 펌웨어 파일 패키지

- 펌웨어 파일: *.bin, *.tar 등

- SHA-256 해시 파일: *.sha256

- 전자서명정보/인증서: *.pem

4) 릴리즈노트 및 형상관리표

- 모델별(6005IR, 6015Z) FW 버전 매핑표

- 주요 변경이력(보안 패치 위주)

5) 현장 점검 체크리스트

- 위 3-1 엔지니어 체크리스트 항목들 그대로 포함

6) 추가 정책 문서(시험기관 요청 시 제출)

- 암호정책·키관리정책

- 포트/서비스 관리 정책

- 취약점 패치 이력표